连云港三诺化工有限公司环境信息公示

组织机构代码：66383611-6

法人代表：俞士洲

生产地址：临港产业区纬六路10号

联系电话：0518-88581990

简介：

- 我公司成立于2007年7月10日，现已建成年产6000吨对甲基苯甲酸生产线和年产1200吨荧光增白剂生产线。

- 排污信息：

  - 废水：主要来自各生产装置在工艺废水、地面及设备冲洗水、水冲真空系统更新废水、检测化验排水、生活污水及初期雨水。

  - 废气：主要为对对二甲苯、氨气、氯气、氯化氢、二甲苯、DMAC、粉尘等。

  - 固废：主要是废水处理过程中产生的污泥和精馏过程中的精馏残渣。

项目产生废气情况：

| 污染源类别 | 污染物名称 | 浓度（mg/m3 ） | 产生量（t/a）¦ | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 对二甲苯 | 4805.6 | 69.2 | 水冷+碱洗 |
|  | 氨气 | 157 | 3.6 | 接入一级水冷+两级稀硫酸吸收 |
|  | 对甲苯腈 | 49 | 1.12 |  |
|  | 氯化氢 | 3391 | 78 | 四级降膜水吸收+水冲泵吸收+两级碱吸收处理 |
|  | 氯气 | 104 | 2.4 |  |
|  | 二甲苯 | 1169 | 35.06 | 一级碱洗 |
|  | DMAC | 296 | 6.8 | 两级稀硫酸吸收 |
| 无组织废气 | 二甲苯 |  | 0.1 |  |

项目产生废水情况：

| 来源 | 水量（m3/a） | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺产生废水 | 1400 | COD | 25435 | 40.27 | 气浮+微电解+芬顿+中和调节+絮凝沉淀+生化+厌氧/好氧 进入园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 142 | 0.244 |  |
|  |  | 二甲苯 | 1230 | 1.91 |  |
|  |  | 总氮 | 542.3 | 0.84 |  |
| 地面及设备冲洗水 | 50 | COD | 2000 | 0.1 | 进厂区污水处理站处理后排放到园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 | 0.015 |  |
|  |  | 氨氮 | 8 | 0.0004 |  |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 0.0005 |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.0015 |  |
| 水冲真空系统更新废水 | 200 | COD | 9780 | 1.84 | 进厂区污水处理站处理后排放到园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 400 | 0.08 |  |
|  |  | 二甲苯 | 350 | 0.07 |  |
|  |  | 总氮 | 831 | 0.16 |  |
| 检测化验用水 | 30 | COD | 800 | 0.024 | 进厂区污水处理站处理后排放到园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 | 0.009 |  |
| 生活污水 | 1800 | COD | 400 | 0.71 | 进厂区污水处理站处理后排放到园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 | 0.54 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.045 |  |
|  |  | 总磷 | 3 | 0.005 |  |
| 初期雨水 | 800 | COD | 1500 | 1.2 | 进厂区污水处理站处理后排放到园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 350 | 0.28 |  |

项目固废情况：

- 污水处理站年产污泥10吨。

- 精馏过程中产生精馏残渣20吨。

项目污染物年排放总量核定为：

- 大气污染物：二甲苯0.000857吨/年；氨气0.0104吨/年；氯化氢0.0154吨/年；氯气0.00684吨/年；粉尘0.018吨/年。

- 废水量：4280 m3/a；COD3.66吨/年；SS0.517吨/年；氨氮0.0101吨/年。

3.现公司污水处理站、废气处理设施、固废堆场均已建成并投入使用。

4.项目环评报告已经得到批复，其它手续齐全。

5.《突发事件环境应急预案》已经编制完成，已办理备案。

6.清洁生产工作已经完成，通过专家验收。